Single port RAM:

module single_port_ram #(parameter data_width =32,

parameter depth = 16,

parameter addr_width = 4 )

(input clk,

input [addr_width-1:0]address,

input [data_width-1:0] data_in,

input write_en,

input read_en,

output [data_width-1:0]data_out);

reg [data_width-1:0] tmp_data;

reg [data_width-1:0] memory [depth-1:0];   //reg[31:0] mem[15:0]

always @(posedge clk)begin

if(write_en)

memory[address] <=data_in;  //to access 16 different locations

else if (read_en)

tmp_data<=memory[address];

end

assign data_out=tmp_data;

endmodule

TB for Single port:

module tb;

parameter data_width = 32;

parameter depth =16;

parameter addr_width=4;

reg clk;

reg [addr_width-1:0]address;

reg [data_width-1:0]data_in;

reg write_en,read_en;

wire [data_width-1:0] data_out;

integer i;

single_port_ram dut(.clk(clk),.address(address),.data_in(data_in),.write_en(write_en),

.read_en(read_en),.data_out(data_out));

always #5 clk=~clk;

initial begin

$monitor("clk : %0b;address :%d ; data-in:%d ;write en:%d ;read-en:%d ;data-out:%d ",

clk,address,data_in,write_en,read_en,data_out);

clk=0;address=0;data_in=0;write_en=0;read_en=0;

#10 write_en=1;

for(i=0;i<16;i=i+1)begin

address=i;

//data_in=$random;               //it can give both +ve & -ve values (signed values)

data_in=$urandom_range(12,200);  // it gives only +ve values

#10;

end

#10 write_en =0;read_en=1;

for(i=0;i<2** addr_width;i=i+1)begin

address=i;

#10;

end

#10 read_en=0;

#500 $finish;

end

endmodule

Dual port RAM:

module dual_port_ram #(parameter data_width =32,

parameter addr_width = 4,

parameter depth =16)

//port A

(input clk,

input [addr_width-1:0] addr_a,

input [data_width-1:0]data_a,

input we_a,

input re_a,

output [data_width-1:0]data_out_a,

//port B

input [addr_width-1:0] addr_b,

input [data_width-1:0]data_b,

input we_b,

input re_b,

output [data_width-1:0]data_out_b);

reg [data_width-1:0]tmp_data_a,tmp_data_b;

reg [data_width-1:0] memory [depth-1:0];

always @ (posedge clk )begin  //port A

if(we_a)

memory[addr_a] <=data_a;

else if(re_a)

tmp_data_a<=memory[addr_a];

end

always @ (posedge clk )begin  //port B

if(we_b)

memory[addr_b] <=data_b;

else if(re_b)

tmp_data_b<=memory[addr_b];

end

assign data_out_a=tmp_data_a;

assign data_out_b=tmp_data_b;

endmodule

TB for Dual port:

module dual_port_ram #(parameter data_width =32,

parameter addr_width = 4,

parameter depth =16)

//port A

(input clk,

input [addr_width-1:0] addr_a,

input [data_width-1:0]data_a,

input we_a,

input re_a,

output [data_width-1:0]data_out_a,

//port B

input [addr_width-1:0] addr_b,

input [data_width-1:0]data_b,

input we_b,

input re_b,

output [data_width-1:0]data_out_b);

reg [data_width-1:0]tmp_data_a,tmp_data_b;

reg [data_width-1:0] memory [depth-1:0];

always @ (posedge clk )begin  //port A

if(we_a)

memory[addr_a] <=data_a;

else if(re_a)

tmp_data_a<=memory[addr_a];

end

always @ (posedge clk )begin  //port B

if(we_b)

memory[addr_b] <=data_b;

else if(re_b)

tmp_data_b<=memory[addr_b];

end

assign data_out_a=tmp_data_a;

assign data_out_b=tmp_data_b;

endmodule